# 嵌入式系统实验报告

NUCLEO F411RE 平台

姓名：____________    学号：________________
班级：____________    指导教师：____________
实验日期：2026 年 9 月 29 日

# 实验概况

本次实验围绕 GPIO、按键输入、外部中断、串口通信和 SysTick 定时展开，将指导书中的 STM32F103 实现要求迁移到 NUCLEO-F411RE。八个正式实验及一个单板综合演示均完成工程配置和编译，现有硬件条件下完成了下载、GPIO 输出、串口命令、周期闪烁以及单板按键演示的验证。

实际硬件仅有开发板。PA6 的第二个 LED 和 PA0 的第二个按键尚未接入，因此相关实验的完整实物验收仍待补充；实验八暂用电脑串口窗口显示中文。实验一的 UART ISP 下载尚未单独验证。

| 实验 | 代码与构建 | 本次验证范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 开发平台 | 通过 | ST-Link 下载及运行；ISP 待验证 |
| 二 寄存器点灯 | 通过 | PA5 和 PA6 互补输出；缺第二只实物灯 |
| 三 标准库点灯 | 通过 | 板载 LD2 周期亮灭 |
| 四 按键输入 | 通过 | 双键双灯程序完成；完整实物验证待补 |
| 五 按键中断 | 通过 | 两路 EXTI 程序完成；完整实物验证待补 |
| 六 串口通信 | 通过 | Y 和 N 控灯及未知字符处理 |
| 七 SysTick | 通过 | 重装值与周期功能；精度校准待补 |
| 八 综合实验 | 通过 | 双键版本待补验收；单板替代演示已验证 |

构建与上板测试记录分别见工程 Build 目录的 keil_results.json、hardware_*.json 和 keil_flash.log。

# 实验环境与硬件配置

## 一 开发环境

| 项目 | 实际配置 |
| --- | --- |
| 开发板与芯片 | NUCLEO-F411RE，STM32F411RET6 |
| 下载与调试 | 板载 ST-Link/V2-1，SWD 接口 |
| 开发软件 | Keil 5.43，Arm Compiler 6.24 |
| 器件支持包 | STM32F4xx_DFP 2.17.1 |
| 驱动与内核文件 | STM32F4 SPL 1.8.0，CMSIS Core 5.9 |
| 系统时钟 | 内部 HSI 标称 16 MHz，AHB 与两个 APB 均不分频 |
| 串口 | USART2，COM3，115200 bit/s，8N1，无流控 |
| 工程目录 | D:\MDK5\F411_Labs |
| 存储器配置 | Flash 0x08000000 起，512 KB；SRAM 0x20000000 起，128 KB |

## 二 引脚分配

| 功能 | 引脚 | 连接方式与有效状态 |
| --- | --- | --- |
| LED0 | PA5 | 板载绿色 LD2，高电平点亮 |
| LED1 | PA6 / D12 | 预留外接 LED，高电平点亮，本次未接 |
| KEY0 | PC13 | 板载蓝色 B1 USER，按下为低电平 |
| KEY1 | PA0 / A0 | 预留按键至 GND，内部上拉，本次未接 |
| 串口 TX / RX | PA2 / PA3 | USART2 的 AF7，默认连接 ST-Link 虚拟串口 |
| SWD | PA13 / PA14 | 保留给调试器，不作为实验 GPIO |

完整实验的补充接线为 PA6 经 330 Ω 电阻接 LED 阳极，LED 阴极接 GND；PA0 经按键接 GND。蓝色 B1 用于用户输入，黑色 RESET 只用于复位。Nucleo 板载 LD2 的点亮电平与指导书中的 F103 mini/精英板不同，程序统一按高电平点亮处理。

## 三 数据记录方法

通过串口保存命令应答，通过 SWD 读取 GPIO 输出/输入寄存器并校验 Flash。计时测试使用主机单调时钟和约 10 ms 一次的 SWD 采样，舍弃起始的不完整间隔。下文的间隔均值只用于验证周期功能，不等同于示波器或逻辑分析仪的精度测量。

# 实验一 开发平台的熟悉和使用

## 一 实验目的

熟悉 Nucleo 开发板、MDK 工程结构和编译下载流程，能够根据启动信息及 LED 状态判断程序是否正常运行。

## 二 实验原理

复位后，内核从向量表取得栈指针和复位入口，启动文件调用 SystemInit 配置系统环境，再由 C 运行库初始化数据并进入 main。工程需使启动文件、芯片宏、存储器容量和 Flash 算法一致。ST-Link 通过 SWD 下载程序，虚拟串口用于通信，两者用途不同。

## 三 实验步骤

1．创建 F411 工程，添加启动文件、CMSIS、标准库以及应用程序；选择 512 KB Flash 和 128 KB SRAM。

2．编译 01_Platform，使用板载 ST-Link 下载并校验；复位后读取串口启动信息。

3．观察 LD2 周期变化，发送字符 ? 查询状态；整理主要文件和库函数的作用。

## 四 工程结构与关键代码

| 文件或模块 | 作用 |
| --- | --- |
| startup_stm32f411xe.s | 定义中断向量表和复位入口 |
| system_lab.c | 选择 HSI 时钟并设置向量表地址 |
| platform.c 与 platform.h | 封装 GPIO、按键、中断、串口和毫秒计时 |
| 各实验 main.c | 组织对应实验的应用逻辑 |
| flash.sct | 规定代码、常量、数据和栈的链接区域 |

uint32_t last = Time_Now();

while (1) {

if ((uint32_t)(Time_Now() - last) >= 500u) {

last += 500u; LED_Toggle(0);

}

if (UART_GetChar() == '?') { Print_State(); }

}

## 五 结果与分析

构建成功，下载后的 Flash 读回内容与目标文件一致。LD2 周期翻转，串口返回状态信息。7 个有效间隔的主机采样平均值为 0.4961 s，与设计的约 0.5 s 翻转相符。工程的九个 Keil Target 均为 0 错误、0 警告。

本次已完成 ST-Link 下载；指导书要求的 UART ISP 下载尚未验证。进入 ROM Bootloader 的启动条件和 UART 引脚必须依据 F411 的资料确认，不能仅以 COM3 存在或串口通信成功代替 ISP 下载验收。

## 六 问题与总结

多 Target 工程初期出现多个 main 入口参与链接的问题，修正为每个 Target 只启用对应实验的 main.c。平台搭建应先验证最小程序，再逐项增加外设，这样能把工程配置错误与应用逻辑错误分开定位。

证据：Build/keil_results.json、Build/hardware_01_Platform.json；关键代码：Labs/01_Platform/main.c。

# 实验二 寄存器点灯

## 一 实验目的

掌握通过寄存器配置 GPIO 的方法，实现 LED0、LED1 对应引脚交替输出。

## 二 实验原理

F411 的 GPIO 时钟由 AHB1 控制。MODER 每两位决定一个引脚的工作模式，OTYPER 决定推挽或开漏，PUPDR 决定上拉或下拉。BSRR 的低 16 位用于置位，高 16 位用于复位；一次 32 位写入可同时点亮一灯并熄灭另一灯。

## 三 实验步骤

1．使能 GPIOA 时钟，将 PA5、PA6 配置为通用推挽输出，初始置低。

2．在循环中交替写入 BSRR，保持两路输出互补；每次状态维持约 500 ms。

3．下载后读回 GPIOA 输出状态并记录翻转时间。第二个 LED 未接入，实测限于引脚输出。

## 四 关键代码

#define GPIOA_BSRR32 (*((volatile uint32_t *)(GPIOA_BASE + 0x18u)))

RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;

(void)RCC->AHB1ENR;

GPIOA->BSRRH = (1u << 5) | (1u << 6);

GPIOA->MODER = (GPIOA->MODER & ~((3u << 10) | (3u << 12))) |

(1u << 10) | (1u << 12);

GPIOA->OTYPER &= ~((1u << 5) | (1u << 6));

GPIOA->OSPEEDR &= ~((3u << 10) | (3u << 12));

GPIOA->PUPDR &= ~((3u << 10) | (3u << 12));

GPIOA_BSRR32 = (1u << 5) | (1u << (6 + 16));

Delay_Ms(500);

GPIOA_BSRR32 = (1u << 6) | (1u << (5 + 16));

Delay_Ms(500);

上面为初始化与循环控制摘录；完整循环还包含串口状态提示。

## 五 结果与分析

| 有效间隔数 | 平均值 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.4977 s | 0.4927 s | 0.5036 s |

采样记录中 PA5/PA6 为交替的（1，0）和（0，1），说明寄存器配置及输出逻辑正确。平均状态间隔为 0.4977 s。由于没有外接第二个 LED，本次结果证明两路引脚输出互补，不能替代两只实物 LED 交替点亮的完整验收。

## 六 问题与总结

旧标准库设备头文件将 BSRR 拆为 BSRRL 和 BSRRH 两个半字成员，直接使用 GPIOA->BSRR 会产生编译错误。程序按寄存器地址进行 32 位访问，并用一次写入同时更新两个引脚，避免分次更新时出现短暂的中间状态。

证据：Build/hardware_02_Register.json；关键代码：Labs/02_Register/main.c。

# 实验三 标准库点灯

## 一 实验目的

使用 STM32F4 标准外设库配置 GPIO，完成板载 LED 亮 1 s、灭 1 s，并与寄存器方式比较。

## 二 实验原理

标准库将寄存器位操作封装为结构体参数和函数调用。初始化时仍必须先开启 GPIO 时钟，再配置输出模式。库函数提高了可读性，但引脚、有效电平和系统时钟仍需与硬件一致。本板 LD2 为高电平点亮。

## 三 实验步骤

1．通过 RCC_AHB1PeriphClockCmd 开启 GPIOA 时钟，将 PA5 配置为推挽输出。

2．在主循环中交替调用 LED_Write，并使用基于 SysTick 的 Delay_Ms 保持状态。

3．下载程序，检查 PA5 状态及串口 ON/OFF 信息，采集周期数据。

## 四 关键代码

gpio.GPIO_Pin = LED0_PIN | LED1_PIN;

gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;

gpio.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;

gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;

gpio.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;

GPIO_Init(GPIOA, &gpio);

while (1) {

LED_Write(0, 1); UART_Puts("ON\r\n"); Delay_Ms(1000);

LED_Write(0, 0); UART_Puts("OFF\r\n"); Delay_Ms(1000);

}

## 五 结果与分析

| 有效间隔数 | 平均值 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.9926 s | 0.9909 s | 0.9956 s |

PA5 按预期交替输出高、低电平，串口对应输出 ON 和 OFF。3 个有效状态间隔的平均值为 0.9926 s；设计的一个完整亮灭周期为 2 s，而不是 1 s。结果符合周期点灯要求，绝对时间偏差的来源包括内部 HSI 容差和主机采样误差。

## 六 问题与总结

若沿用 F103 实验板的“低电平点亮”定义，会得到相反现象。本实验把点亮和熄灭封装成 LED_Write，使应用逻辑不直接依赖电平细节。库函数和寄存器方式最终控制的是同一组硬件寄存器，应结合原理理解接口参数。

证据：Build/hardware_03_StdPeriph.json；关键代码：Labs/03_StdPeriph/main.c、App/platform.c。

# 实验四 按键输入

## 一 实验目的

掌握 GPIO 输入和轮询检测，实现一次有效按下对应一次状态变化，并实现双灯翻转及互斥点亮。

## 二 实验原理

按键机械触点会在短时间内反复接通和断开，因此不能直接把每次低电平读数都当成一次按下。本程序记录原始电平变化时间，连续稳定 20 ms 后更新稳定状态，只在状态变为按下时产生事件。松开并再次按下后才触发下一次事件。

## 三 实验步骤

1．将 PC13 和 PA0 配置为上拉输入，定义低电平为按下；两灯初始熄灭。

2．循环调用 Keys_Poll 获取消抖后的事件。KEY0 分别反转两灯当前状态；KEY1 切换两个互斥状态。

3．为短按、持续按住、松开及再次按下设计验收用例，待外设齐备后执行完整实物测试。

## 四 关键代码

uint8_t events = Keys_Poll();

if (events & KEY0_EVENT) { LED_Toggle(0); LED_Toggle(1); }

if (events & KEY1_EVENT) {

exclusive ^= 1u;

LED_Write(0, exclusive);

LED_Write(1, (uint8_t)!exclusive);

}

if (down != keys[i].raw) {

keys[i].raw = down;

keys[i].changed = now;

}

if (keys[i].stable != down &&

(uint32_t)(now - keys[i].changed) >= 20u) {

keys[i].stable = down;

if (down) { events |= (uint8_t)(1u << i); }

}

## 五 结果与分析

| 测试条件 | 程序规定的结果 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| KEY0 短按一次 | 两灯当前状态分别取反 | 完整实物验证待补 |
| KEY0 持续按住 | 不重复产生按下事件 | 正式实验实测待补 |
| KEY1 连续有效按下 | 在（1，0）与（0，1）之间切换 | 缺 PA0 按键及 PA6 LED |
| 工程构建 | 只编译当前 main 入口 | 0 错误 0 警告 |

上述功能逻辑已完成并通过编译，但本次没有对正式实验四进行完整双键双灯上板验收。单板演示中 B1 的操作记录不能直接替代本实验的 KEY1 实物测试。

## 六 问题与总结

按住时不断读取到低电平属于“电平检测”，与“一次按下事件”不同。使用稳定状态和变化时间能够避免按住重复触发，同时不需要在主循环中等待按键松开。使用无符号时间差判断也能处理毫秒计数回绕。

证据：Build/keil_04_Keys.log；关键代码：Labs/04_Keys/main.c、App/platform.c 的 Keys_Poll。

# 实验五 按键中断

## 一 实验目的

理解外部中断来源映射、触发边沿和 NVIC 配置，通过两个按键分别控制两个 LED 状态翻转。

## 二 实验原理

F411 使用 SYSCFG 把 GPIO 端口连接到对应编号的 EXTI 线。PC13 对应 EXTI13，由 EXTI15_10_IRQHandler 处理；PA0 对应 EXTI0，由 EXTI0_IRQHandler 处理。两个按键均按下降沿触发。中断负责记录事件和清除标志，主循环完成消抖及灯状态更新。

## 三 实验步骤

1．初始化灯和按键，开启 SYSCFG 时钟，完成 PC13/EXTI13 和 PA0/EXTI0 映射。

2．配置下降沿触发和 NVIC，使能两条中断线；中断发生时清除挂起标志并记录对应事件。

3．主循环调用 Keys_PollIRQ，将消抖后的按下事件与中断记录匹配，再翻转对应 LED。

## 四 关键代码

SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOC, EXTI_PinSource13);

exti.EXTI_Line = EXTI_Line13;

EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line13);

EXTI_Init(&exti);

nvic.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;

NVIC_Init(&nvic);

void EXTI15_10_IRQHandler(void)

{

if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line13) != RESET) {

EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line13);

irq_latched |= KEY0_EVENT;

++g_key0_irq_count;

}

}

uint8_t events = Keys_PollIRQ();

if (events & KEY0_EVENT) { LED_Toggle(0); }

if (events & KEY1_EVENT) { LED_Toggle(1); }

## 五 结果与分析

工程构建为 0 错误、0 警告，两路 EXTI 的初始化和处理函数完整。正式实验五的双键双灯实物验收尚未完成。共享驱动在单板演示中已记录到 B1 触发后产生的功能响应，但该证据只覆盖单板演示的 B1 分支。

g_key0_irq_count 和 g_key1_irq_count 统计的是原始下降沿次数，机械抖动可能使一次按下产生多次中断。因此不能仅用中断次数判断消抖效果，应观察有效事件与 LED 翻转次数是否一致。

## 六 问题与总结

移植时需要将 F103 的 AFIO 配置改为 F411 的 SYSCFG。中断中使用长延时会影响其他任务，所以本程序仅记录事件，主循环再处理。读取和清除共享事件位时使用短临界区，避免主循环与中断并发修改造成事件丢失。

证据：Build/keil_05_EXTI.log；关键代码：Labs/05_EXTI/main.c、App/platform.c。

# 实验六 串口通信

## 一 实验目的

掌握串口配置和命令处理，通过电脑发送 Y、N 控制板载 LED，并检查无效输入时的行为。

## 二 实验原理

串口通信要求双方的波特率、数据位、校验位和停止位一致。本实验使用 USART2 的 PA2/PA3，并配置 AF7。发送采用查询 TXE，接收采用 RXNE 中断；收到的字节先进入 128 字节环形缓冲区，再由主循环解释命令。DMA 也是串口传输方式之一，但本实验未使用。

## 三 实验步骤

1．初始化 PA2/PA3 复用功能、USART2 时钟和 115200 8N1 参数，使能接收中断。

2．在 COM3 以文本方式依次发送 Y、N、X、Y、N，记录返回信息。

3．通过 SWD 同时读取 PA5 的 ODR 和 IDR，核对输出设置及引脚读回状态。

## 四 关键代码

GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_USART2);

GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_USART2);

USART_StructInit(&uart);

uart.USART_BaudRate = 115200u;

uart.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;

USART_Init(USART2, &uart);

USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);

NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn);

USART_Cmd(USART2, ENABLE);

int command = UART_GetChar();

if (command == 'Y') {

LED_Write(0, 1); UART_Puts("OK Y LED0=1\r\n");

} else if (command == 'N') {

LED_Write(0, 0); UART_Puts("OK N LED0=0\r\n");

} else if (command == '?') { Print_State(); }

## 五 结果与分析

| 序号 | 发送字符 | 串口应答 | PA5 ODR | PA5 IDR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y | OK Y LED0=1 | 1 | 1 |
| 2 | N | OK N LED0=0 | 0 | 0 |
| 3 | X | 无应答 保持状态 | 0 | 0 |
| 4 | Y | OK Y LED0=1 | 1 | 1 |
| 5 | N | OK N LED0=0 | 0 | 0 |

五次测试均符合预期。Y 将 PA5 置高，N 将 PA5 置低；X 不改变状态。输出寄存器与引脚读回结果一致，说明命令接收、主循环处理和 GPIO 控制链路正常。

## 六 问题与总结

串口助手应使用文本模式发送大写字符；若误用十六进制模式，接收到的字节可能与 Y、N 不同。使用环形缓冲区可以缩短接收中断执行时间。测试时还应检查缓冲区溢出及串口错误计数，不能只依据发送窗口中的字符判断通信成功。

证据：Build/hardware_06_USART.json；关键代码：Labs/06_USART/main.c、App/platform.c。

# 实验七 SysTick 定时

## 一 实验目的

建立标称 1 ms 的硬件计时基准，在此基础上实现 LED 每隔 1 s 翻转，并分析周期测量结果。

## 二 实验原理

SysTick 是内核的递减计数器。使用内核时钟时，周期为（LOAD+1）/SystemCoreClock。本工程 SystemCoreClock 为 16 000 000 Hz，SysTick_Config(16000) 对应 LOAD=15999，标称周期为 1 ms。中断只增加毫秒计数，主循环负责周期任务。

## 三 实验步骤

1．初始化 SysTick 并设置中断优先级，确认重装值为 15999。

2．使用无符号时间差判断是否达到 1000 ms；达到后翻转 PA5，基准时间增加 1000 ms。

3．记录串口毫秒计数、GPIO 状态及主机采样间隔，区分标称计时与绝对精度。

## 四 关键代码

SystemCoreClockUpdate();

if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000u) != 0u) {

while (1) {}

}

NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 3u);

// Interrupt service routine:

void SysTick_Handler(void) { ++g_millis; }

uint32_t now = Time_Now();

if ((uint32_t)(now - last) >= 1000u) {

last += 1000u;

LED_Toggle(0);

Print_State();

}

## 五 结果与分析

| 有效间隔数 | 平均值 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.9908 s | 0.9869 s | 0.9941 s |

| 记录项目 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 4 次 | 第 5 次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毫秒计数 | 1011 | 2011 | 3011 | 4011 | 5011 |
| LED0 状态 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

SysTick LOAD 实际读回为 15999，连续串口记录的毫秒计数相差 1000。首个记录从 1011 开始，是因为应用在初始化及输出提示之后才建立计时基准。三个主机采样间隔分别约为 0.9914 s、0.9869 s、0.9941 s，平均 0.9908 s。

相对设计的 1 s，样本均值约偏低 0.92%。该值同时包含 HSI 容差、SWD 采样间隔和主机调度的影响，不能据此直接认定芯片时钟误差。当前已验证周期功能，尚未完成使用外部时钟和测量仪器的精度校准。

## 六 问题与总结

相比每次把基准时间设为当前时刻，last += 1000 能减少处理耗时引起的长期相位漂移。硬件计时的分辨率与时钟的绝对准确度不同：配置为 1 ms 计数并不自动保证实测时间精确到 1 ms。

证据：Build/hardware_07_SysTick.json；关键代码：Labs/07_SysTick/main.c、App/platform.c。

# 实验八 综合实验

## 一 实验目的

综合 GPIO、EXTI、USART 和 SysTick，实现按键控制闪烁与中断触发文字显示，并保证两项任务能够同时响应。

## 二 实验原理

应用使用 blink_enabled 保存闪烁状态，以毫秒计数安排翻转时刻。按键事件、中断记录、串口输出和定时判断分别处理。避免在主循环中阻塞等待 1 s，可以使闪烁过程中仍能接收按键事件。原题要求两个按键，正式程序使用 B1 和外接 PA0 按键。

## 三 实验步骤

1．初始化 LED、两个按键、USART2 和 SysTick，使能 EXTI13、EXTI0；上电熄灭 LED。

2．KEY0 有效按下时切换 blink_enabled；开启时点亮并重新计时，关闭时立即熄灭。

3．KEY1 通过外部中断产生事件，主循环调用 Print_Completed 发送中文；闪烁功能继续运行。

## 四 正式程序关键代码

uint8_t events = Keys_PollIRQ();

uint32_t now = Time_Now();

if (events & KEY0_EVENT) {

blink_enabled ^= 1u;

last = now;

LED_Write(0, blink_enabled);

UART_Puts(blink_enabled ? "BLINK ON\r\n" : "BLINK OFF\r\n");

}

if (events & KEY1_EVENT) { Print_Completed(); }

if (blink_enabled && (uint32_t)(now - last) >= 1000u) {

last += 1000u;

LED_Toggle(0);

}

## 五 结果与分析

正式双键程序完成编译，结果为 0 错误、0 警告。由于 PA0 没有外接按键，原题的第二个实体按键触发显示尚未完成验收。Nucleo 没有板载显示屏，因此当前实现通过电脑串口窗口输出文字；如果课程要求 LCD/OLED，还需要增加屏幕及其驱动。

## 六 单板补充验证

针对现有硬件，另建 09_BoardOnly_Demo：短按 B1 切换闪烁，长按至少 800 ms 输出“嵌入式实验完成啦”。B1 下降沿通过 EXTI13 记录，再由主循环消抖、区分短按与长按。此演示用于验证组合功能，不替代原题的双键要求。

| 监听经过时间 | 实际串口记录 | 对应功能 |
| --- | --- | --- |
| 4.078 s | 嵌入式实验完成啦 | 长按消息输出 |
| 69.031 s | BLINK ON | 短按开启闪烁 |
| 73.312 s | BLINK OFF | 短按关闭闪烁 |

监听过程中电脑只发送状态查询字符 ?，没有发送 B/M 控制命令，因此表中的事件来自实际 B1 操作。串口命令 Y/N、B、M 的辅助测试也通过；这些命令测试与实体按键测试分别保存记录。

## 七 问题与总结

综合实验的关键是把功能分成短小的事件处理过程。中断中不执行长延时，主循环按时间差管理 LED，中文以固定 UTF-8 字节发送并由串口助手按 UTF-8 显示。单板长短按方案解决了当前演示条件，但完整课程验收仍需补齐第二个按键。

证据：Build/keil_08_Application.log、hardware_09_BoardOnly_Demo.json、hardware_B1_manual.json；代码：Labs/08_Application/main.c 与 Labs/09_BoardOnly_Demo/main.c。

# 综合分析与实验总结

## 一 移植与调试问题

| 问题 | 原因或分析 | 处理结果 |
| --- | --- | --- |
| F103 程序不能直接用于 F411 | GPIO 时钟总线、模式寄存器和 EXTI 映射方式不同 | 改用 AHB1、MODER 和 SYSCFG |
| CMSIS 与旧标准库不兼容 | CMSIS 6 的成员命名与 SPL 的 NVIC->IP 用法不一致 | 采用 CMSIS 5.9，保留原版驱动 |
| 多个 main 重复定义 | 多 Target 工程中多个入口同时参与构建 | 每个 Target 显式启用一个入口 |
| 调试下载期间发生异常 | 旧程序的 SysTick/待处理中断可能干扰 RAM Flash 算法 | 暂停内核并清理中断状态后下载校验 |
| 中文显示乱码风险 | 程序发送编码与串口窗口解码不一致 | 使用固定 UTF-8 字节并统一解码 |

## 二 技术总结

寄存器点灯与标准库点灯体现了同一硬件操作的两个层次。寄存器方式有助于理解位域含义，标准库方式便于组织应用，但两者都必须先核对实际原理图和时钟条件。Nucleo 与原实验板的 LED 电平差异说明，软件移植不能只替换芯片型号。

按键实验需要区分电平、边沿、中断和有效事件。轮询与中断都可能遇到机械抖动，只有对稳定状态进行判定后，才能满足“按一次响应一次”。中断次数和有效操作次数的含义不同，应分别记录。

串口、SysTick 和按键组合后，非阻塞的时间判断能够避免长延时影响输入响应。测试也应逐层展开：先看编译和下载，再看串口应答与寄存器，最后核对真实器件现象。计数值正常只能证明程序逻辑的一部分，绝对计时精度和缺失外设的行为仍需独立测量。

## 三 尚需完成的实物验收

1．接入第二个 LED 与按键，完成实验二、四、五、八的全部实物操作并补充照片或视频。

2．按 F411 Bootloader 的指定引脚和启动方式完成一次 UART ISP 下载，保存下载及运行记录。

3．明确实验八的显示终端要求；如要求实体 LCD/OLED，则增加硬件及对应显示程序。

4．需要严格计时精度时，核实外部时钟源，并用示波器或逻辑分析仪测量。

# 附录 代码与证据索引

## 一 工程与日志

工程根目录为 D:\MDK5\F411_Labs，Keil 工程为 MDK/F411_Labs.uvprojx。每个实验主程序位于 Labs 下对应的编号目录；公共初始化和中断处理位于 App/platform.c，系统时钟位于 App/system_lab.c。

| 记录文件 | 内容 |
| --- | --- |
| Build/keil_results.json | 全部九个 Target 的构建结果 |
| Build/keil_flash.log | 最终 Keil 下载与 Verify OK 记录 |
| Build/hardware_01_Platform.json | 平台测试与 0.5 s 间隔采样 |
| Build/hardware_02_Register.json | 互补输出状态及间隔 |
| Build/hardware_03_StdPeriph.json | 标准库点灯间隔 |
| Build/hardware_06_USART.json | 命令、应答、PA5 ODR 与 IDR |
| Build/hardware_07_SysTick.json | LOAD、串口毫秒值及间隔 |
| Build/hardware_09_BoardOnly_Demo.json | 单板演示串口及定时测试 |
| Build/hardware_B1_manual.json | 实际 B1 操作期间的串口记录 |

## 二 下载记录摘录

Erase Done.

Programming Done.

Verify OK.

Application running ...

Flash Load finished at 14:51:20

首次修改前已备份完整 512 KB 主 Flash，文件为 Backup/original_flash_08000000.bin，起始地址为 0x08000000。未修改 option bytes；该备份不包含 option bytes 或 OTP。

## 三 参考资料

[1] 张小波．嵌入式系统实验指导书 本科生版．广东工业大学自动化学院物联网与大数据系，2023 年 6 月。

[2] STMicroelectronics．UM1724 STM32 Nucleo 64 boards MB1136 用户手册。https://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00105823.pdf

[3] STMicroelectronics．RM0383 STM32F411xC/E 参考手册。https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0383-stm32f411xce-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf

[4] STMicroelectronics．STSW STM32065 STM32F4 标准外设库。https://www.st.com/en/embedded-software/stsw-stm32065.html

[5] 本次工程源文件、Keil 构建记录、串口日志及 SWD 测试记录，2026 年 9 月 29 日。